АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.06.2023 г.      № 339

О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Турковского муниципального

района на 2016- 2026 годы»

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Турковского муниципального района на 2016 - 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 05 сентября 2016 года № 645, изложив пункт 5.3. в следующей редакции: «Для размещения транспортных средств в населенном пункте предусматриваются:

объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского населенного пункта, расположенные вблизи от мест проживания;

объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения городского населенного пункта при поездках с различными целями.

Требуемое число мест размещения транспортных средств (машино-мест, парковок (парковочные места), стоянки) (далее - места размещения транспортных средств) для хранения и паркования легковых автомобилей:

При отсутствии документации по планировке территории в границах земельных участков проектируемых многоквартирных жилых домов предусматриваются места размещения транспортных средств, удаленные от подъездов жилых зданий не более чем на 150 м. При этом требуемое число мест размещения транспортных средств:

- жилые дома бизнес-класса – 2 места на квартиру;

- стандартное жилье – 1 место на квартиру;

- муниципальный жилищный фонд – 0,7 мест на квартиру;

- специализированный жилой фонд – 0,5 мест на квартиру.

При разработке документации по планировке территории требуемое число мест размещения транспортных средств:

- стоянки для постоянного хранения - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или замощенная открытая площадка, выполненная из асфальта, бетона или асфальтобетона, предназначенные для длительного

(более 12 часов) хранения (стоянки) легковых автомобилей и мототранспортных средств – 308 мест на 1000 жителей;

- стоянки для временного хранения - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или замощенная открытая площадка, выполненная из асфальта, бетона или асфальтобетона, предназначенные для гостевого (временно не более 12 часов) хранения (стоянки) легковых автомобилей и мототранспортных средств – 102 места на 1000 жителей.

Требуемое число мест размещения транспортных средств для нежилых зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха:

- учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления – 1 место на 200 кв.м. общей площади;

- административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций – 1 место на 100 кв.м. общей площади;

- коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании – 1 место на 50 кв.м. общей площади;

- банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения – 1 место на 30 кв.м. общей площади;

- производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон – 1 место на 6 работающих в двух смежных сменах человек;

- магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) – 1 место на 30 кв.м. общей площади;

- объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) – 1 место на 40 кв.м. общей площади;

- специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) – 1 место на 60 кв.м. общей площади;

- рынки – 1 место на 40 кв.м. общей площади;

- предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) – 1 место на 4 посетителя;

- бани – 1 место на 6 единовременных посетителей;

- ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты – 1 место на 15 кв.м. общей площади;

- ритуальных услуг – 1 место на 20 кв.м. общей площади;

- музеи – 1 место на 6 единовременных посетителей;

- дома культуры – 1 место на 20 зрительских мест;

- кинотеатры – 1 место на 25 зрительских мест;

- библиотеки – 1 место на 8 постоянных мест;

- объекты религиозных конфессий – 10 мест;

- ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м. – 1 место на 10 единовременных посетителей;

- пляжи и парки в зонах отдыха -  1 место на 5 единовременных посетителей.

При проектировании жилой застройки не допускается предусматривать места размещения транспортных средств в профиле улично-дорожной сети.

Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения предусматриваются приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки автомобилей.

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать не более:

- от входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150 м.;

- от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250 м.;

- от входов в парки, на выставки и стадионы – 400 м.

Расположение мест для парковки личного транспорта инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99.

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей на одно машино-место:

- для гаражей – 30 кв.м.;

- наземных стоянок автомобилей – 25 кв.м.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016 г. до 2023 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

В связи с недостатком  в р.п. Турки  парковочных мест, запланировано мероприятия по проектированию и строительству 11 парковочных мест.

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Турковского

муниципального  района                                                            А.В. Никитин